MEMORIU DE SINTEZĂ

a  amenajamentului fondului forestier proprietate publică si privată a Municipiului Bistriţa, Parohiei Evanghelice Sigmir, Parohiei Reformate Sărata si Composesoratului Înfrăţirea Sărata, judeţul Bistriţa-Năsăud   - UP I Bistrita

si

###### a  amenajamentului  fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând Comunei Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud- UP II Livezile

###### U.P. I BISTRIŢA

1. Suprafaţa fondului forestier

Suprafaţa determinată la actuala amenajare este de 3522,14 ha.

2. Date generale

| U.P. | AMENA-JAMEN-TUL | SUPRA FAŢA - ha - | PĂDURE -ha- | TERENURI DE ÎMPĂDURIT -ha- | ALTE TERENURI - ha - | TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER |  | PĂDURI CU ROL DE: |  |  |  | COMPOZIŢIA ARBORETELOR (FOND PRODUCTIV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | F | M | PROTECŢIE ŞI PRODUCȚIE |  |  | PRODUCŢIE ŞI PROTECŢIE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T II | T III | T IV | T VI |  |
| I | expirat | 3136,6 | 3104,9 | - | 31,6 | - | 0,1 | 225,1 | 1358,3 | 371,0 | 1150,5 | 41GO28CA14FA7MO 3ST1DR3DT3DM |
|  | actual | 3522,14 | 3478,05 | 6,19 | 37,90 | - | - | 225,87 | 1560,39 | 15,80 | 1682,18 | 38GO28CA18FA6MO 3ST1DR3DT3DM |

3. Structura fondului forestier

| Specificări | Fond forest. | UM | Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | GO | CA |  | FA |  | MO |  | ST |  | DR |  | DT |  | DM |
| Compoziţia | A11-13 | % | 100 | 38 | 28 |  | 18 |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |
|  | A21-22 |  | 100 | 48 | 27 |  | 8 |  | 2 |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |
|  | UP |  | 100 | 39 | 28 |  | 17 |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |
| Clasa de productie | A11-13 | - | 3,0 | 2,6 | 3,7 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,5 |  | 3,4 |  | 3,7 |
|  | A21-22 |  | 3,0 | 2,4 | 3,8 |  | 3,3 |  | 2,2 |  | 2,9 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,4 |
|  | UP |  | 3,0 | 2,6 | 3,7 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,6 |  | 3,4 |  | 3,7 |
| Consistenţa | A11-13 | - | 0,73 | 0,68 | 0,77 |  | 0,68 |  | 0,85 |  | 0,63 |  | 0,84 |  | 0,81 |  | 0,84 |
|  | A21-22 |  | 0,70 | 0,71 | 0,71 |  | 0,54 |  | 0,64 |  | 0,74 |  | 0,66 |  | 0,75 |  | 0,70 |
|  | UP |  | 0,72 | 0,69 | 0,76 |  | 0,68 |  | 0,85 |  | 0,65 |  | 0,82 |  | 0,80 |  | 0,84 |
| Cresterea curentă | A11-13 | m3/ an/ ha | 4,6 | 3,4 | 4,5 |  | 5,3 |  | 12,0 |  | 2,6 |  | 9,5 |  | 3,7 |  | 3,5 |
|  | A21-22 |  | 4,0 | 3,8 | 4,2 |  | 3,6 |  | 5,2 |  | 3,4 |  | 4,7 |  | 5,6 |  | 3,4 |
|  | UP |  | 4,6 | 3,4 | 4,5 |  | 5,2 |  | 11,9 |  | 2,8 |  | 8,8 |  | 3,7 |  | 3,5 |
| Volum unitar | A11-13 | m3/ ha | 216 | 242 | 140 |  | 297 |  | 258 |  | 254 |  | 200 |  | 115 |  | 114 |
|  | A21-22 |  | 245 | 296 | 139 |  | 236 |  | 449 |  | 386 |  | 202 |  | 95 |  | 144 |
|  | UP |  | 218 | 246 | 140 |  | 295 |  | 262 |  | 274 |  | 200 |  | 113 |  | 115 |
| Vârsta medie | A11-13 | ani | 79 | 95 | 62 |  | 93 |  | 39 |  | 105 |  | 43 |  | 49 |  | 45 |
|  | A21-22 |  | 87 | 96 | 67 |  | 96 |  | 93 |  | 130 |  | 71 |  | 39 |  | 42 |
|  | UP |  | 79 | 95 | 63 |  | 93 |  | 40 |  | 109 |  | 45 |  | 48 |  | 45 |
|  |  |  | Total | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  |
| Clase de vârstă (1-20ani) | A11-13 | % | 100 | 7 |  | 15 |  | 7 |  | 23 |  | 21 |  | 12 |  | 15 |  |
|  | A21-22 |  | 100 | 1 |  | 9 |  | 6 |  | 20 |  | 39 |  | 11 |  | 14 |  |
|  | UP |  | 100 | 7 |  | 15 |  | 7 |  | 22 |  | 22 |  | 12 |  | 15 |  |

.

4. Zonarea funcţională

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente şi corespunzător obiectivelor economice, sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea funcţională astfel:

| Anul amenajării | ## Grupa I funcţională |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Grupa a II-a funcţi-onală | ## TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1A | 2A | 2H | 4A | 4B | 4J | 4K | 5H | 5N |  |  |
| 2004 | 2,3 | 76,4 | 0,7 | - | 1358,3 | 371,0 | 17,9 | 127,8 | - | 1150,5 | 3104,9 |
| 2014 | 19,70 | 37,73 | 8,44 | 88,00 | 1560,39 | - | - | 72,00 | 15,80 | 1682,18 | 3484,24 |

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică si privată a Municipiului Bistriţa, Parohiei Evanghelice Sigmir, Parohiei Reformate Sărata si Composesoratului Înfrăţirea Sărata  constituită în U.P. I Bistriţa se suprapune parţial (33,07 ha) cu situl Natura ROSCI0051 Cuşma.

Coordonatele Stereo 70 ale U.P. I Bistriţa sunt următoarele:

| ##### X | ##### Y |
| --- | --- |
| ##### 452667,61 | ##### 625189,533 |
| ##### 466136,716 | ##### 641061,237 |
| ##### 673308,106 | ##### 631086,817 |
| ##### 482845,689 | ##### 625517,16 |
| ##### 464644,194 | ##### 622896,144 |
| ##### 458164,461 | ##### 618636,994 |

##### 5. Subunităţi de gospodărire

| Anul amenajării | ##### Subunităţi de gospodărire -ha- |  |  | Total UP -ha- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A | ##### K | ##### M |  |
| ##### 2004 | 2879,8 | 127,8 | 97,3 | 3104,9 |
| ##### 2014 | ##### 3257,88 | ##### 72,00 | ##### 148,17 | ##### 3478,05 |

##### 6. Bazele de amenajare

Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

6.1 Regim (S.U.P. în producţie):

| Anul amenajării | Suprafata tratata in regim : -ha- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | codru |  |  | Crâng |
|  | regulat | cvasigradinărit | grădinarit | - |
| ##### 2004 | 2879,8 | - | - | - |
| ##### 2014 | ##### 3257,88 | - | - | - |

6.2 Compoziţia tel

| Anul amenajării | ##### GO | ##### FA | ##### TE | ##### DR | ##### DT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 2004 | ##### 63 | ##### 26 | ##### 3 | ##### - | ##### 8 |
| ##### 2014 | ##### 61 | ##### 27 | ##### 3 | ##### 1 | ##### 8 |

6.3 Tratament

| Anul amenajării | Suprafaţa de parcurs cu tratamente: -ha- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | progresive | succesive | rase | crâng | jardinatorii | grădinărite |
| ##### 2004 | 420,9 | 18,8 | 103,1 | - | - | - |
| ##### 2014 | 585,25 | - | 81,90 | - | - | - |

6.4 Vârsta explotabilităţii

| Anul amenajării | ##### Subunităţi de gospodărire -ani- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A | ##### - | ##### - |
| ##### 2004 | ##### 114 | ##### - | ##### - |
| ##### 2014 | ##### 110 | ##### - | ##### - |

##### 6.5 Ciclul

| Anul amenajării | ##### Subunităţi de gospodărire -ani- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A | ##### - | ##### - |
| ##### 2004 | ##### 110 | ##### - | ##### - |
| ##### 2014 | ##### 110 | ##### - | ##### - |

7. Reglementarea procesului de producţie

7.1 Reglementarea procesului de producţie lemnoasă  pentru subunitatea de tip “A” se prezintă astfel:

| Anul amenajării | Creşterea indicatoare |  |  |  | Clasele de vârstă |  | Posibilitatea adoptată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ci | Pci | q | m’ | Inductiv | Deductiv |  |
| ##### 2004 | 8420 | 8454 | 1,0 | 1,004 | 11923 | 10095 | 10095 |
| ##### 2014 | 8523 | 9091 | 1,5 | 1,067 | 12010 | 10690 | 10690 |

| Metoda de calcul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prin intermediul creşterii indicatoare |  | După criteriul claselor de vârstă |  |
| Elemente de calcul | Valori | Elemente de calcul | Valori |
| Ci (mc ) | 8523 | S.P. normală (ha) | 641.43 |
| V1 (mc) | 149079 | Perioada I (ani) | 20 |
| V2 (mc) | 263520 | S.P. I (ha) | 682.32 |
| V3 (mc) | 431556 | Perioada a II-a (ani) | 20 |
| V4 (mc) | 556155 | S.P. II (ha) | 641.43 |
| V5 (mc) | 646499 | Volumul arboretelor exploatabile mc/ha | 243 |
| V6 (mc) | 685675 | - | - |
| Q | 1.5 | P inductiv (mc/an) | 12010 |
| m | 1.067 | P deductiv (mc/an) | 10690 |
| P1 (mc/an) | 9091 | P2 (mc/an) | 10690 |
| Posibilitatea adoptată P = 10690 mc/an |  |  |  |

7.2 Urgenţe de regenerare

| Subunitatea | Urgenţa | Suprafaţa | Volum total | Volum de extras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 157.76 | 26987 | 26987 |
|  | 2 | 435.12 | 101362 | 70735 |
|  | 3 | 74.27 | 25602 | 9182 |

7.3 Tăieri de conservare

| S.U.P. | Suprafaţa (ha) |  | Volum (mc) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | GO | CA | FA | ST | PI | DT | DM |
| “M” | 51.07 | 5.11 | 1673 | 167 | 40 | 33 | 42 | 36 | 11 | 4 | 1 |

7.4 Posibilitatea de produse secundare

| Specificări | Suprafaţa efectivă de parcurs -ha- |  | Posibilitate -mc- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Totală | Anuală |
| Degajări | 70.46 | 7.05 | - | - |
| Curăţiri | 129.58 | 12.96 | 561 | 56 |
| Rărituri | 887.87 | 88.79 | 12023 | 1202 |
| Total produse secundare | 1017.45 | 101.75 | 12584 | 1258 |
| Tăieri igienă | 1786.69 | 1786.69 | 15945 | 1595 |

8. Suprafaţa afectată de fiecare factor destabilizator (pe grade de vătămare) si măsurile de gospodărire propuse

| Natura şi gradul de afectare | Supr. (ha) | Lucrări prevăzute |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rărituri | Tăieri progresive | Tăieri rase | Tăieri igienă | Tăieri de conservare | Împăd |
| Doborâturi de vânt | 61,99 | 16,88 | 20,54 | 7,77 | 16,80 | - | - |
| - izolate | 48,89 | 16,88 | 15,21 | - | 16,80 | - | - |
| - destul de frecvente | 9,39 | - | 5,33 | 4,06 | - | - | - |
| - frecvente | 3,71 | - | - | 3,71 | - | - | - |
| Uscare | 408,77 | 150,11 | 53,75 | 14,34 | 153,93 | 36,64 | - |
| - slabă | 374,16 | 137,92 | 53,75 | 1,07 | 153,93 | 27,49 | - |
| - mijlocie | 29,49 | 12,19 | - | 12,78 | - | 4,52 | - |
| - puternică | 5,12 | - | - | 0,49 | - | 4,63 | - |
| Rupturi de zăpadă si vânt | 44,04 | 16,88 | 8,80 | 3,71 | 14,65 | - | - |
| - izolate | 40,33 | 16,88 | 8,80 | - | 14,65 | - | - |
| - frecvente | 3,71 | - | - | 3,71 | - | - | - |
| Alunecare | 46,30 | - | - | - | 23,07 | 23,23 | - |
| - slabă | 43,17 | - | - | - | 21,82 | 21,35 | - |
| - mijlocie | 2,74 | - | - | - | 0,86 | 1,88 | - |
| - foarte puternică | 0,39 | - | - | - | 0,39 | - | - |
| Înmlăştinare | 6,15 | - | - | - | 6,15 | - | - |
| - scurtă durată | 6,15 | - | - | - | 6,15 | - | - |
| Rocă la suprafaţă | 31,51 | - | - | - | 19,10 | 12,41 | - |
| - pe 0.1 - 0.2S | 27,30 | - | - | - | 14,89 | 12,41 | - |
| - pe 0.3 - 0.5S | 4,21 | - | - | - | 4,21 | - | - |
| Tulpini nesănătoase | 660,61 | 45,02 | 115,86 | 65,05 | 425,02 | 9,66 | - |
| - 10% | 173,81 | 15,85 | 25,16 | - | 130,92 | 1,88 | - |
| - 20% | 345,19 | 14,75 | 51,29 | 28,79 | 250,36 | - | - |
| - 30% | 70,78 | - | 18,44 | 15,90 | 31,92 | 4,52 | - |
| - 40% | 21,74 | 7,61 | - | - | 10,87 | 3,26 | - |
| - 50% | 35,77 | 6,32 | 8,14 | 20,36 | 0,95 | - | - |
| - 70% | 12,83 | - | 12,83 | - | - | - | - |
| - 80% | 0,49 | 0,49 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 228,89 | 198,95 | 90,87 | 658,72 | 81,94 | - |

9. Situaţia lucrărilor de împădurire la nivel de unitate de producţie se prezintă astfel:

| Specificări | Specii de împădurit (ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Împăduriri | Total | GO | FA | ST | DR | DM | DT |
| Integrale | 129,30 | 51,11 | 10,28 | 12,27 | 5,83 | 6,92 | 42,89 |
| Completări | 28,56 | 11,62 | 2,06 | 2,45 | 2,07 | 1,38 | 8,98 |
| Total | 157,86 | 62,73 | 12,34 | 14,72 | 7,90 | 8,30 | 51,87 |
| Asigurarea regenerării naturale | 381,60 |  |  |  |  |  |  |
| Îngrijirea culturilor | 872,25 |  |  |  |  |  |  |

##### 10. Instalaţii de transport

Reţeaua instalaţiilor de transport utilizată în gospodărirea fondului forestier este formată din 11 drumuri forestiere in lungime totală de 10.9 km si 10 drumuri publice in lungime totală de 28.4 km, in total 39.3 km, asigurând accesibilitatea:

- fondului  forestier în proporţie de 70%;

- fondului forestier productiv în proportie de 69%.

U.P. II Livezile

1. Suprafaţa fondului forestier

Suprafaţa determinată la actuala amenajare este de 2227.00 ha.

2. Date generale

| U.P. | AMENA-JAMEN-TUL | SUPRA FAŢA - ha - | PĂDURE -ha- | TERENURI DE ÎMPĂDURIT -ha- | ALTE TERENURI - ha - | TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER |  | PĂDURI CU ROL DE: |  |  |  | COMPOZIŢIA ARBORETELOR (FOND PRODUCTIV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | F | M | PROTECŢIE |  |  | PRODUCŢIE ŞI PROTECŢIE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T I | T II | T IV | T VI |  |
| II | expirat | 1819,7 | 1810,3 | 3,0 | 6,4 | - | - | - | 103,5 | 819,7 | 890,1 | 63Fa 13Go 13Ca 8Mo 3Dm |
|  | actual | 2227.00 | 2210.76 | 0.11 | 16.13 | - | - | 5.00 | 160.46 | 1098.42 | 946.99 | 58Fa 15Ca 10Go 7Mo 4Dt 6Dm |

3. Structura fondului forestier

| Specificări | Fond forestier | UM | Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | FA | CA |  | GO |  | MO |  | PLT |  | ME | AN |  | DR |  | DT |  | DM |
| Compozţia | A11-13 | % | 100 | 58 | 15 |  | 10 |  | 7 |  | 4 |  | 2 | 1 |  | - |  | 2 |  | 1 |
|  | A21-22 |  | 100 | 77 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  | - | 4 |  | 2 |  | 1 |  | - |
|  | UP |  | 100 | 62 | 14 |  | 9 |  | 6 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | - |  | 2 |  | 1 |
| Clasa de producţie | A11-13 | - | 2.9 | 2.5 | 4.0 |  | 3.0 |  | 2.7 |  | 3.9 |  | 3.6 | 4.2 |  | 1.8 |  | 3.3 |  | 3.8 |
|  | A21-22 |  | 3.0 | 2.7 | 4.9 |  | 3.0 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | - | 5.0 |  | 2.1 |  | 4.7 |  | - |
|  | UP |  | 2.9 | 2.6 | 4.0 |  | 3.0 |  | 2.7 |  | 3.9 |  | 3.6 | 4.4 |  | 2.0 |  | 3.4 |  | 3.8 |
| Consistenţa | A11-13 | - | 0.70 | 0.67 | 0.75 |  | 0.70 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.79 | 0.75 |  | 0.68 |  | 0.71 |  | 0.86 |
|  | A21-22 |  | 0.68 | 0.70 | 0.55 |  | 0.70 |  | 0.66 |  | 0.54 |  | - | 0.53 |  | 0.72 |  | 0.62 |  | - |
|  | UP |  | 0.70 | 0.67 | 0.74 |  | 0.70 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.79 | 0.70 |  | 0.70 |  | 0.70 |  | 0.86 |
| Creşterea curentă | A11-13 | m3/ an/ ha | 5.3 | 5.6 | 4.3 |  | 3.7 |  | 10.2 |  | 2.4 |  | 4.1 | 3.3 |  | 11.1 |  | 3.0 |  | 2.9 |
|  | A21-22 |  | 4.5 | 4.9 | 3.2 |  | 3.3 |  | 4.5 |  | 1.9 |  | - | 1.6 |  | 5.0 |  | 2.0 |  | - |
|  | UP |  | 5.2 | 5.5 | 4.2 |  | 3.7 |  | 9.9 |  | 2.4 |  | 4.1 | 2.9 |  | 7.4 |  | 3.0 |  | 2.9 |
| Volum unitar | A11-13 | m3/ ha | 239 | 292 | 115 |  | 248 |  | 244 |  | 65 |  | 103 | 166 |  | 360 |  | 80 |  | 35 |
|  | A21-22 |  | 309 | 330 | 69 |  | 284 |  | 473 |  | 111 |  | - | 150 |  | 533 |  | 197 |  | - |
|  | UP |  | 244 | 295 | 114 |  | 249 |  | 256 |  | 66 |  | 103 | 162 |  | 465 |  | 87 |  | 35 |
| Vârsta medie | A11-13 | ani | 72 | 85 | 52 |  | 85 |  | 38 |  | 27 |  | 41 | 29 |  | 50 |  | 43 |  | 19 |
|  | A21-22 |  | 90 | 96 | 37 |  | 100 |  | 105 |  | 34 |  | - | 37 |  | 120 |  | 110 |  | - |
|  | UP |  | 73 | 86 | 51 |  | 86 |  | 41 |  | 27 |  | 41 | 31 |  | 93 |  | 47 |  | 19 |
|  |  |  | Total |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  | V |  | VI |  | VII |  |
| Clase de vârstă (1-20 ani) | A11-13 | % | 100 |  |  | 17 |  | 5 |  | 11 |  | 39 |  |  | 6 |  | 12 |  | 10 |  |
|  | A21-22 |  | 100 |  |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 20 |  |  | 29 |  | 32 |  | - |  |
|  | UP |  | 100 |  |  | 17 |  | 5 |  | 11 |  | 39 |  |  | 6 |  | 13 |  | 9 |  |

4. Zonarea funcţională

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente şi corespunzător obiectivelor economice, sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea funcţională astfel:

| Anul amena-jării | Suprafaţa (ha/%) | ## Grupa I – categorii funcţionale (ha) |  |  |  |  |  |  |  | ## Grupa a II-a – categorii funcţionale (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1A | 2A | 2H | 4J | 5C | 5H | 5N | Total gr I | 1B | 1C | Total gr II |
| 2003 | 1813.3 | - | 58.8 | 6.2 | 819.7 | - | 38.5 | - | 923.2 | 805.5 | 84.6 | 890.1 |
|  | 100 | - | 3 | - | 45 | - | 2 | - | 51 | 44 | 5 | 49 |
| 2013 | 2210.87 | 66.20 | 74.99 | 3.27 | - | 5.00 | 16.00 | 1098.42 | 1263.88 | 946.99 | - | 946.99 |
|  | 100 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 50 | 57 | 43 | - | 43 |

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică a Comunei Livezile constituită în U.P. II Livezile se suprapune parţial (1249,74 ha – 56%) cu situl Natura ROSCI0051 Cuşma.

Coordonatele Stereo 70 ale U.P. II Livezile sunt următoarele:

| ##### X | ##### Y |
| --- | --- |
| ##### 465822.467 | ##### 636619.835 |
| ##### 470973.556 | ##### 639178.655 |
| ##### 483483.342 | ##### 626284.209 |
| ##### 478516.221 | ##### 623491.249 |
| ##### 471358.215 | ##### 630933.568 |

##### 5. Subunităţi de gospodărire

| Amenajament | ##### Subunităţi de gospodărire -ha- |  |  |  | Total UP - ha - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A | ##### E | ##### K | ##### M |  |
| ##### Expirat | ##### 1686,4 | ##### - | ##### 38,5 | ##### 65,0 | ##### 1789,9 |
| ##### Actual | ##### 2045.30 | ##### 5.00 | ##### 16.00 | ##### 144.46 | ##### 2210.76 |

##### 6. Bazele de amenajare

Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

6.1 Regim (S.U.P. în producţie):

| Amenajament | Suprafaţa tratată in regim : -ha- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | codru |  |  | Crâng |
|  | regulat | cvasigradinărit | grădinarit | - |
| ##### Expirat | 1686,4 | - | - | - |
| ##### Actual | 2044,52 | - | - | 0.78 |

6.2 Compoziţia-ţel

| Amenajament | ##### U.P. II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### FA | ##### GO | ##### MO | ##### TE | ##### BR | ##### DT |
| ##### Expirat | ##### 56 | ##### 22 | ##### - | ##### 7 | ##### - | ##### 15 |
| ##### Actual | ##### 62 | ##### 22 | ##### 3 | ##### 2 | ##### 1 | ##### 10 |

6.3 Tratament

| Amenajament | Suprafaţa de parcurs cu tratamente: -ha- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | progresive | succesive | rase | crâng | jardinatorii | grădinărite |
| ##### Expirat | 25,8 | 236,6 | 55,9 | - | - | - |
| ##### Actual | 128.83 | 296.54 | 26.79 | 0.67 | - | - |

6.4 Vârsta explotabilităţii

| Amenajament | ##### Subunităţi de gospodărire -ani- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A | ##### - | ##### - |
| ##### Expirat | ##### 112 | ##### - | ##### - |
| ##### Actual | ##### 106 | ##### - | ##### - |

##### 6.5 Ciclul

| Amenajament | ##### Subunităţi de gospodărire -ani- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A | ##### - | ##### - |
| ##### Expirat | ##### 110 | ##### - | ##### - |
| ##### Actual | ##### 110 | ##### - | ##### - |

7. Reglementarea procesului de producţie

7.1 Reglementarea procesului de producţie lemnoasă pentru subunitatea de tip “A”

| UP II | Amenajament | Creşterea indicatoare |  |  |  | Clasele de vârstă |  | Posibilitatea adoptată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ci | Pci | q | m’ | Inductiv | Deductiv |  |
|  | Expirat | 6253 | 5321 | 0,8 | - | 6592 | 6594 | 5300 |
|  | Actual | 6356 | 6356 | 1.0 | 1.00 | 7800 | 7681 | 6360 |

| Metoda de calcul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prin intermediul cresterii indicatoare |  | După criteriul claselor de vârstă |  |
| Elemente de calcul | Valori | Elemente de calcul | Valori |
| Ci (mc ) | 6356 | S.P. normală (ha) | 557.81 |
| V1/10 (mc) | 7599 | Perioada I (ani) | 30 |
| V2/20 (mc) | 6648 | S.P. I (ha) | 539.70 |
| V3/30 (mc) | 6150 | Perioada a II-a (ani) | 30 |
| V4/40 (mc) | 6899 | S.P. II (ha) | 562.50 |
| V5/50 (mc) | 9377 | Volumul arboretelor exploatabile (mc/ha) | 246 |
| V6/60 (mc) | 8827 | - | - |
| Q | 1.0 | P inductiv (mc/an) | 7800 |
| m | 1.00 | P deductiv (mc/an) | 7681 |
| P1 (mc/an) | 6358 | P2 (mc/an) | 7681 |
| Posibilitatea adoptată P = 6360 mc/an |  |  |  |

7.2 Urgenţe de regenerare

| Subunitatea | Urgenţa | Suprafaţa | Volum total | Volum de extras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 146.93 | 22638 | 22564 |
|  | 2 | 268.44 | 70950 | 35096 |
|  | 3 | 37.46 | 19776 | 5936 |
| TOTAL |  | 452.83 | 113364 | 63596 |

7.3 Tăieri de consevare

| S.U.P | Grupa funct. | Suprafaţa (ha) |  | Volum (mc) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | - |
| “M” | I | 59.00 | 5.90 | 2051 | 205 | 159 | 23 | 23 | - |

7.4 Posibilitatea de produse secundare

| Specificări | Suprafaţa efectivă de parcurs -ha- |  | Posibilitate -mc- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Totală | Anuală |
| Degajări | 17.25 | 1.73 | - | - |
| Curăţiri | 186.00 | 18.60 | 1223 | 122 |
| Rărituri | 254.24 | 25.42 | 7676 | 768 |
| Total produse secundare | 440.24 | 44.02 | 8899 | 890 |
| Tăieri de igienă | 1106.41 | 1106.41 | 8861 | 886 |

8. Suprafaţa afectată de fiecare factor destabilizator (pe grade de vătămare) şi măsurile de gospodărire propuse

| Natura si gradul de afectare | Supraf. afectată (ha) | Lucrări prevăzute (ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dega-jări | Rări- turi | Tăieri progre-sive | Tăieri succe-sive | Tăieri de igienă | Tăieri de conser -vare | Impăd. Compl. |
| Doborâturi izolate (V1) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rupturi izolate (Z1) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Înmlăştinare sezonieră (M2) | 20.70 | - | - | - | - | 20.70 | - | - |
| Rocă la suprafaţă (0.1-0.2S) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - |

9. Situaţia lucrărilor de împădurire la nivel de unitate de producţie se prezintă astfel:

| Specificări | Specii de împădurit (ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Împăduriri | Total | GO | PAM | FA | MO | FR |
| Integrale | 37.78 | 4.71 | 8.34 | 3.51 | 20.00 | 1.22 |
| Completări | 12.66 | 2.40 | 2.27 | 1.16 | 6.46 | 0.37 |
| Total | 50.44 | 7.11 | 10.61 | 4.67 | 26.46 | 1.59 |
| Ajutorarea reg. naturale | 269.00 |  |  |  |  |  |
| Îngrijirea culturilor | 266.70 |  |  |  |  |  |

##### 10. Instalaţii de transport

Reţeaua instalaţiilor de transport utilizată în gospodărirea fondului forestier este formată din drumuri forestiere si drumuri publice in lungime totală de 27,2 km asigurând accesibilitatea:

- fondului  forestier în proporţie de 89%;

- fondului forestier productiv în proporţie de 89%.